附件：1、

贵州省普通高中通用技术(必修模块)实验室建设规范

（试行）

贵州省教育厅

2011年6月

## 贵州省普通高中通用技术实验室（必修模块）建设规范

一、实验室功能及配备要求

| 名 称 | 主要功能 | 配备要点 | 布局要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术设计室 | 教师进行理论教学，学生进行设计构思、模型制作与讨论、绘图、技术探究等活动的主要场所 | 配电到桌，配音视频设备、信息端口，按照配备标准配备常用绘图工具、构思模型、制作套件、技术探究材料等 | 可按功能和环境要求进行区域划分，一般情况下把计算机和数控设备、常用模型分区并沿墙摆放，设计桌摆放在中间位置，四周墙面悬挂挂图 |
| 技术实践室 | 学生进行技术制作和技术试验的主要场所，培养学生的实践能力和创新能力 | 配备水、电，按照配备标准配备制作工具、加工设备、试验仪器等 | 可按学生分组布局，分资源区和工作区，墙面要有相应工具、设备的使用说明 |
| 准备室 | 教师进行教学准备，仪器设备维护，存放常用器具、实验仪器和材料的场所 | 水、电到桌，配备实验员办公设备、修理工具、材料架（柜）等 | 宜与实验室毗邻设置，以方便教学和实验研究 |
| 学生作品展示室 | 展示师生优秀作品，激发学生创作热情 | 配备富有个性化的橱柜，并带有艺术化的灯光效果 | 也可设在实践室中，也可以设在实践室的走廊里 |

二、实验室使用面积及设置

| 名 称 | 每间使用 面积(㎡) | 学校规模及数量要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8个平行班以下 | 8～16个平行班 | 16～24个平行班 |
|  |  | 间数 | 间数 | 间数 |
| 技术设计室 | 生均≥1.8㎡ | 1 | 2 | 3 |
| 技术实践室 | 生均≥1.8㎡ | 1 | 2 | 3 |
| 准备室 | 不小于30㎡ | 1 | 1 | 2 |

注：

1、以上高中通用技术实验室的使用面积与间数数量，是教育装备配置必须达到的基本标准。

2、条件暂时达不到的学校，先配置一间实验室，该实验室要同时具备设计、探究、试验和制作的功能。在建设该实验室时，要对其进行区域划分，每个区域的功能指向性要明显。待条件成熟后，再进行升级建设以达到标准要求。

三、实验室建设要求

（一）建筑要求

1、实验室建设参照中华人民共和国教育行业标准（JY/T 0358-2006）《中小学理科实验室装备规范》相关要求。

2、实验室与走廊的地面不宜设台阶，地面应防尘、易清洁、耐磨、防滑。技术实践室地面不宜铺设瓷砖，防重物冲击碎裂，以铺设水泥砂浆并压光为宜。

3、实验室应根据人流疏散的要求设置前后门，门洞宽度不应小于1200mm，门扇上宜设观察窗，门框上部设采光通风窗。门窗开启后不应影响室内空间的使用和走廊通行的便利与安全。

4、实验室应保证最佳建筑朝向，室内避免阳光直射，主要采光面应位于学生座位的左侧。

5、技术设计室、技术实践室宜选择在教学楼的同一层面，以选择在教学楼的底层为佳，同时应与其它教室有一定的距离，避免干扰。

（二）安全要求

1、以防止事故、保证学生安全为原则，充分考虑操作实践中可能出现的不安全因素。根据教室的实际情况、学生上课人数和实践过程安全操作的要求，对实验室的平面布局，学生操作台、展示柜和工具柜的规格精心设计，充分体现科学性、合理性、安全性。

2、实验室电源布线应符合《中小学理科实验室装备规范》标准，电气线路应采用防火要求的暗敷配线方式，安装三层安全用电保护装置（漏电、超载、短路），有可靠的接地保护措施。电源插座与照明用电应分路设计、分别控制。应有总控电源，能对学生实践用电分组进行控制。实验室的配电线路与设备功率容量应留有负荷余地，以满足不断采用现代化教学手段及教学设备逐步增多的需要。

3、实验室应配备外伤急救箱，并注意及时更换药品。应加强对工具、仪器和设备等的安全管理，加强对师生的安全教育，增强安全意识，确保师生人身安全。

4、有防火、防潮、防盗等设施设备。

（三）布局要求

1、实验室布局应充分考虑新课程的理念，注重创造潜能的开发，倡导学习方式的多样化，加强实践能力的培养。布局要突出协作、探究、试验与创造的氛围。

2、实验室各功能区域布局合理，操作台的摆放及通道设置符合《中小学理科实验室装备规范》要求。

（四）环境要求

1、实验室照明符合《中小学理科实验室装备规范》要求，试验台面的平均照度应符合GB50034的有关要求，不低于300lx，其照度均匀度不低于0.7，灯具的悬挂高度距操作台面不低于1700mm。照明灯不宜用裸灯。书写板面上的平均照度不应低于500lx，照度均匀度不低于0.7。操作台面无阳光直射,室内无可见眩光，窗户安装窗帘，避免室内直射阳光。

2、采用自然通风，必要时采用排气扇强制排风。

3、不少于一处水源。供水水压不低于2×105Pa。

4、温度：室内温度应在4～30℃之间。有条件的学校，室内可安装空调，温度宜控制在16～28℃之间。

5、实验室内部装饰应选用环保型材料，室内环境噪声应低于65分贝。对于在学生活动中可能产生较多垃圾的实验室，要配置足够的垃圾桶，垃圾应分类收集。

（五）设施设备要求

1、凡进入学校的通用技术专用设备必须符合相关的技术标准，并经获得计量认证的产品质量监督检验机构检测合格。

2、通用技术实验室里应有教师演示台、学生实验台、工具柜、仪器柜、学生作品展示柜等。应本着节约实用、合理配置、满足教学需求、完成教学目标的原则，充分考虑教室面积、教学需求及教学方式的多样性，灵活调整配备数量和设计规格尺寸。演示台尺寸不小于1800mm×700mm，实验台生均有效操作面积不小于600mm×500mm。

3、演示台、实验台的台面外观应平整，无明显缝隙。若采用封边处理，封边条不应有脱胶、鼓泡。台面材料应符合相应材质的力学性能和理化性能要求。

4、实验台、工具柜、展示柜的抽屉应有限位，且方便拉伸。工具柜、展示柜的柜门开合良好，柜中搁板位置应可调节，对于存放较重仪器的搁板宜做承重加强处理。

5、如配备机加工设备，应选择安全性较高的专为中小学学生使用而设计的机械设备，需安装紧急开关、电源锁和防护装置。实验台应具有较高的稳定性，正常操作时抖动较小。

6、配置修理仪器所用的工具及搬运各类工具、仪器的小车。

附件：2、

贵州省普通高中通用技术教学仪器配备标准

（试行）

贵州省教育厅

2011年6月

## 贵州省普通高中通用技术实验室装备标准

必修模块

一、技术设计室

1、设备

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 技术参数与规格要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师讲台 | 张 | 1 | 基本规格：2400 mm×700 mm×800 mm，钢木结构；电源插座到位；预留多媒体设备（显示器，主机，中控等设备）的位置。所用板材应符合国家E1级标准。 |  |
| 2 | 学生设计桌 | 张 | 14 | 基本规格：1600 mm×1200 mm×780 mm；钢木结构,台面采用实木板；两侧有配套使用安全电源插座。 |  |
| 3 | 学生坐凳 | 张 | 56 | 稳定性好，结实、耐用。 |  |
| 4 | 仪器柜 | 套 | 4 | 基本规格：1200 mm×500 mm×2000 mm。柜身：板木结构。 |  |
| 5 | 展示柜 | 套 | 2 | 基本规格：1200 mm×500 mm×2400 mm。 |  |
| 6 | 视频展示台 | 台 | 1 | 感光元件：CCD，尺寸≥1/4"；总像素：≥85万；水平清晰度：≥600 TV线。 |  |
| 7 | 投影机 | 台 | 1 | 分辨率 ≥1024×768；亮度 ≥3000流明。 |  |
| 8 | 银幕 | 幅 | 1 |  |  |
| 9 | 学生 电脑桌 | 张 | 1～4 | 基本规格：1200 mm×600 mm×760 mm 。 |  |
| 10 | 学生电脑桌坐凳 | 套 | 2～8 | 稳定性好，结实、耐用。 |  |
| 11 | 计算机 | 台 | 1～4 | CPU采用双内核及以上产品，或其他同性能产品；内存支持双通道存储，容量≥2G，可扩充；硬盘采容量≥250GB；独立显卡，电源额定功率不小于350W；预装操作系统。 |  |
| 12 | 灭火器 | 个 | 2 | MFZ(L)4；4公斤；灭火剂量(kg)：4±0.08； |  |

2、软件、挂图

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 技术参数与规格要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二维设计 软件 | 套 | 1 | 网络版：1、中文操作界面2、可放置、排列、命名和标注模型、草图、照片和其他组成演示和文档图片的绘图元素； 3、与三维软件的交互性强，可将三维模型导入二维空间进行移动、旋转、缩放等功能变换。具有版式编辑器功能，可快速地在2D版面上布局并演示三维模型和图像。 |  |
| 2 | 三维设计 软件 | 套 | 1 | 网络版：1、截面功能，实时剖切任意平面观察模型特定剖面视图；2、支持导入CAD 设计图、照片、空照图像和其他信息进行参照建模；3、实时推/拉工具快速将任何2D平面延伸为3D模型；4、参数关联，修改三维模型后，二维图纸自动修改；5、支持3D Warehouse互联，可以在线查找、下载和上传模型； |  |
| 3 | 结构设计 软件 | 套 | 1 | 网络版：1、包含建筑、土木、产品、木工四大类结构设计模板，可对结构体任意平面剖切进行全方位观察；2、具备多种结构绘图工具，可绘制各种结构图、流程图、控制图； |  |
| 4 | 技术与设计教学指导软件 | 套 | 1 | 网络版：与教材配套，提供详细的教材分析，包括教学目标分析、难点解析、教学设计、参考资料，提供完整的参考教案和教学课件、现场实际教学视频，以及丰富的多媒体教学参考资料，满足教师教学需要。 |  |
| 5 | 技术与设计教学挂图 | 套 | 1 | 11张，彩色，包括：实验室制度、经典技术设计赏析、经典技术人物介绍等内容。 |  |
| 6 | 简明技术发展史挂图 | 套 | 1 | 8张，彩色，从古代技术到近代技术再到现代技术以及技术未来的展望。 |  |

3、模型

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 技术参数与规格要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铆接、黏接、焊接模型 | 套 | 1 | 铆接模型：3件/套。焊接模型：3件/套； 粘接模型：3件/套。 |  |
| 2 | 机械传动模型 | 套 | (1) | 需包括蜗轮和蜗杆传动、齿轮传动、带轮传动、链轮传动、锥齿轮传动、摩擦传动等常见的机械传动模式，且具备机械联动的演示功能。 |  |
| 3 | 桥梁模型 | 套 | 1 | 6件/套；含悬梁桥、斜拉索桥、梁架桥、拱架桥、弓形拱桥、悬索桥等六种桥梁模型。 |  |
| 4 | 榨汁机模型 | 套 | (1) | 包括五种不同阶段的模型，即：草模、结构模型、功能模型、概念模型和成品模型，可以进行相应的试验。 |  |
| 5 | 纺车模型 | 套 | 1 | 纺车模型的纺轮轴、纺线轴与底座相互平行，底座支撑脚可拆卸。可以纺线。外形宽度不小于500mm。 |  |
| 6 | 三视图投影演示仪 | 套 | 1 | 规格：活动式三维正交结构，可演示三视图投影的形成。三个视图面可展开铺平，实物模型与图面可自由分离。 |  |
| 7 | 自动门模型 | 套 | 1 | 仿真模型，开环控制系统，模型正面面板整体透明，采用四刀改向继电器与双向开关共同实现对门的打开与闭合，可转换为红外线控制。有通断电指示灯。有拓展接口。 |  |
| 8 | 水塔水位自动控制模型 | 套 | (1) | 带有固定在透明水箱上的上下可移动支架，在支架的外端安装有含通断电指示灯的水位设定指示装置，采用磁控开关进行水位控制。 |  |
| 9 | 常用螺丝展示模型 | 套 | (1) | 螺钉规格：M6、M8、M10； 螺纹类型：方六角、内六角、沉头、盘头、方头、平头、三角螺纹。 |  |
| 10 | 常用螺母垫片模型 | 套 | (1) | 螺母规格：M6、M8、M10；方六角、法兰面、蝶形、盖形、方形；垫片规格：6、8、10；平垫片、弹簧垫片；螺纹类型：三角螺纹。 |  |
| 11 | 常用螺丝连接模型 | 套 | 1 | 规格：M8×30、M10×40、M16×60（外六方、内六方、沉头、圆头）；连接方式：夹紧连接、对穿连接、双头螺钉连接；连接的类型：螺栓联接、双头螺栓联接、螺钉联接、紧固螺钉联接。 |  |
| 12 | 塔式起重机模型 | 套 | 1 | 可分拆组装，由底座、主架和梁架组成；可升降、平移和旋转分别由独立的减速电机带动，并有专用控制器。 |  |
| 13 | 红绿灯控制系统模型 | 套 | (1) | 可进行红绿灯控制流程演示，通过学生自己编程可进行交通指挥系统设计，完全仿真红绿灯工作状态。 |  |
| 14 | 恒温控制箱模型 | 套 | 1 | 温度0～60可设置，放热传外壳，能实现闭环控制。 |  |
| 15 | 结构承重测试仪 | 套 | (1) | 采用精密形变、压力传感器,能显示压力强度负荷曲;能精确测试构件材料的最大承重强度; |  |
| 16 | 材料强度测试仪 | 套 | 1 | 配传感器,可和多功能控制平台配合使用。可显示压力强度负荷曲；能精确测试构件材料的最大承重强度；能测试试验结构的变形；可完成相同材质、不同形状（方形、圆形、L形、工字形）等及不同材质的构件强度试验。 |  |
| 17 | 物体稳定性测试验仪 | 套 | 1 | 坡度：0～70°；供电电源为安全电压，配测试用物块（矩形大、矩形小、三角形、圆形），可实现功能：数字化显示，可实现坡度连续测量。 |  |

4、实验材料

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 技术参数与规格要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构设计套件 | 套 | 30 | ABS材质拼插式结构。通过五个结构实例，分析影响结构稳定性和强度的因素。可完成的试验项目有桌子、人字梯、篮球架、拱形结构和四杆框架和多种桁架桥，如平行弦桁架桥、斜腿刚架桥、三角形桁架桥。包含：多媒体光盘（能满足教学需要的教学视频、教学参考资料等）、学生活动手册。 |  |
| 2 | 常见控制方式认知及应用套件 | 套 | 30 | ABS材质拼插式结构。通过五个控制系统的实例，经历控制系统设计的过程。了解控制的手段及应用，如手动控制/自动控制，机械控制/电子控制。可完成的试验项目是简易控制装置、霓虹灯、自动门、视力保护提醒器、水箱放水控制装置和定时升旗装置。.包含：多媒体光盘（能满足教学需要的教学视频、教学参考资料等）、学生活动手册。 |  |
| 3 | 流程设计套件 | 套 | 30 | ABS材质拼插式结构。可完成的试验项目是板房、农家屋舍、二层楼房等常见建筑模型、车辆模型制作流程、小球分拣流程和扫地机器人的多方案设计。控制器采用透明的封装外壳可以清晰地到控制器内部结构，使用通用的AT89S51单片机，可采用汇编语言和图形化语言编程。包含：多媒体光盘（能满足教学需要的教学视频、教学参考资料等）、学生活动手册。 |  |
| 4 | 系统特性分析套件 | 套 | 30 | ABS材质拼插式结构。通过五个典型系统的实例，使学生理解系统的基本特性，学会进行简单系统的设计。运用同一套件可实现多方案的设计。可完成的试验项目是多种自行车模型、转向小车、旋转木马、手电筒供电照明电路和双足步行机。包含：多媒体光盘（能满足教学需要的教学视频、教学参考资料等）、学生活动手册。 |  |
| 5 | 分拣机设计与制作套件 | 套 | 30 | ABS材质拼插式结构，易于组装和拆卸，可重复使用，控制器根据货物颜色通过光感识别自动分拣。套件中包含搭建手册和软件光盘。 |  |
| 6 | 常见继电器认知与应用套件 | 套 | 30 | 拼插式结构，电子件均用ABS材料封装。.通过两个实验电路，了解直流电磁继电器和可控硅的工作原理，学会它们的使用，进行简单电路的搭建和调试。可完成的试验项目是直流电磁继电器控制直流电机。 |  |
| 7 | 遥控小车设计与制作套件 | 套 | 30 | 拼插式结构，电子件均用ABS材料封装。.通过简单电路的实例，知道电子控制系统的基本组成，能设计和安装简单的电子控制电路，能用集成电路设计和安装简单的遥控系统，可完成的试验项目是红外遥控小车。 |  |
| 8 | 晶体三极管开关特性实验套件 | 套 | 30 | 拼插式结构电子件均用ABS材料封装。.通过实验电路，了解三极管的特性及应用。 可完成的试验项目有晶体三极管电路（三极管放大电路、三极管开关电路）。 |  |

5、工具

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 技术参数与规格要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丁字尺 | 把 | 29 | 规格为尺身长600mm，性能、安全、外观等应符合JY 0001要求。 |  |
| 2 | 绘图工具包 | 套 | 29 | 包含擦图片（不锈钢片）；三角板（200mm，带量角器）；圆规（长150mm，能用铅芯）；分规（长150mm，）；圆规（小圈）；绘图模板（曲线板、椭圆板、画圆模板）；有机玻璃直尺（200mm）；铅笔、橡皮、美工刀、透明胶。 |  |
| 3 | 夹子 | 个 | 29 | 大号，当设计桌变形为绘图功能时，用来夹住绘图纸。 |  |

二、技术实践室

1、设备

| 序号 |  |  | 名 称 |  | 单位 |  | 数量 |  | 技术参数与规格要求 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 教师讲台 |  | 张 |  | 1 |  | 基本规格：2400 mm×700 mm×800 mm，钢木结构；电源插座到位；预留多媒体设备（显示器，主机，中控等设备）的位置。所用板材应符合国家E1级标准。 |  |  |
| 2 |  |  | 学生操作台 |  | 张 |  | 7 |  | 2400mm×1220mm×780mm；台面：采用实木板材 |  |  |
| 3 |  |  | 边台 |  | 张 |  | 4 |  | 基本规格：2000 mm×750 mm×780 mm；台面采用实木板，台身钢木结构。 |  |  |
| 4 |  |  | 工具柜 |  | 套 |  | 4 |  | 基本规格：1200 mm×500 mm×2000 mm。 |  |  |
| 5 |  |  | 仪器柜 |  | 套 |  | 2 |  | 基本规格：1200 mm×500 mm×2000 mm。 |  |  |
| 6 |  |  | 展示柜 |  | 套 |  | 1 |  | 基本规格：1200 mm×500 mm×2400 mm。 |  |  |
| 7 |  |  | 学生凳 |  | 张 |  | 56 |  | 稳定性好，结实、耐用。 |  |  |
| 8 |  |  | 计算机 |  | 台 |  | 1 |  | CPU采用双内核及以上产品，或其他同性能产品；内存支持双通道存储，容量≥2G，可扩充；硬盘采用SATA硬盘，转速≥7200转/分，容量≥250GB；独立显卡，电源额定功率不小于350W；预装操作系统。 |  |  |
| 9 | 视频展示台 |  |  | 台 |  | 1 |  | 感光元件：CCD，尺寸≥1/4"；总像素：≥85万；水平清晰度：≥600 TV线。 |  |  |  |
| 10 | 投影机 |  |  | 台 |  | 1 |  | 分辨率 ≥1024×768；亮度 ≥3000流明。 |  |  |  |
| 11 | 银幕 |  |  | 幅 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 吸尘器 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 工作服 |  | 件 |  | 56 |  | 制作用料为棉织品，身长120cm，颜色为深蓝色。 |  |  |  |
| 14 |  | 护目镜 |  | 副 |  | 57 |  | 防止机械性伤害的功能，并具有较好的耐腐蚀性能。眼镜四周有防护罩。 |  |  |  |
| 15 |  | 灭火器 |  | 个 |  | 2 |  | MFZ(L)4；4公斤；灭火剂量(kg)：4±0.08。 |  |  |  |
| 16 |  | 药箱 |  | 个 |  | 2 |  | 配备常用外伤急救药品及使用说明。 |  |  |  |

2、挂图

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 技术参数与规格要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术与设计教学挂图 | 套 | 1 | 8张，彩色，内容是常用设备和工具的使用方法以及注意事项。 |  |

3、专用工具

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 技术参数与规格要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热丝切割器 | 台 | 1 | 额定电压：交流220V，50Hz； 可进行任意曲线的造型切割。 |  |
| 2 | 木工锯床 | 台 | 1 | 小型台式，装有自动安全保护装置，含刀具等。 |  |
| 3 | 微型车床 | 台 | 1 | 含外圆、端面、切断等车刀。 |  |
| 4 | 小型钻铣床 | 台 | 1 | 有安全保护装置。有特殊加工功能，可加工斜槽、斜孔、斜面等。 |  |
| 5 | 微型带锯机 | 台 | 1 | 加工细木工材料，电压：220V,50Hz；功率：350W；最大切割深度：80mm；最大的切割宽度：190mm；工作台尺寸：290×290mm；工作台倾斜范围：0～45度；锯片的长度：1425mm；宽度：6.35mm；齿数：6Z/inch；厚度：0.3mm。 |  |
| 6 | 教学金属微型锯床 | 台 | 4 | 1、据有保护性设计。 2、可以直线,曲线任意切割。 输入电压/电流/功率：12VDC/2A/24W。 |  |
| 7 | 教学金属微型车床 | 台 | 4 | 1、马达转速：20000转/分钟。 2、输入电压/电流/功率：12VDC/2A/24W。 |  |
| 8 | 教学金属微型锣床 | 台 | 4 | 1.软木、硬木均可加工,可随心所欲创作造型。 2.可以使用三爪夹盘或夹头（1~6mm）夹持工件，锣床的中心高25mm，中心距135mm。技术参数： 1、马达转速：20000转/分钟。 2、输入电压/电流/功率：12VDC/2A/24W。 |  |
| 9 | 教学金属微型钻床 | 台 | 4 | 可加工木板、三合板、软金属(铝、铜等)、工程塑料。 1、马达转速：20000转/分钟。 2、输入电压/电流/功率：12VDC/2A/24W。 |  |
| 10 | 教学金属微型铣床 | 台 | 4 | 1、铣床可X、Y、Z三维空间操作,可以组装变换成立铣、卧铣和手铣三种。 2、输入电压/电流/功率：12VDC/2A/24W。 |  |
| 11 | 教学金属微型磨床 | 台 | 4 | 1.可以用来抛光、打磨,也可以手持进行各种角度研磨。 1、马达转速：20000转/分钟。 2、输入电压/电流/功率：12VDC/2A/24W。 |  |
| 12 | 砂轮机 | 台 | 1 | 带防护罩 |  |
| 13 | 塑料弯曲机 | 台 | 1 | 功率：不小于350W，有安全保护装置 |  |
| 14 | 激光雕刻机 | 台 | 1 | 基本参数： 雕刻面积： 900 mm×600 mm 激光功率： 60W 总功率：<600W 雕刻精度： 0.01mm 最小形成文字：1 mm×1mm 切割亚克力材料厚度：0 mm -10mm 切割亚克力材料厚度：0 mm -10mm 即插即用的标准USB高速传输接口 可脱离电脑直接插入U盘进行工作 液晶面板显示，学生可通过反射镜观测激光器 |  |
| 15 | 三维快速成型机 | 台 | (1) | 1、采用熔融挤压快速成形技术，在微机控制与管理下，根据零件的3D模型，采用材料精确堆积（由点堆积成面，由面堆积成三维实体）的方法制造原型或零件。 2、体积小，方便携带与安装；整机重量应小于10kg，便于桌面安装和使用。 2、与三维设计软件完全兼容，无需采用中间格式转换。 3、打印精度不低于0.2mm。 4、耗材为普通ABS塑料，无毒。 |  |

4、工具

| 序号 | 名 称 | 单位 |  | 数量 | 技术参数与规格要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手电钻 | 把 |  | 4 | 额定电压220V，50HZ； 有安全保护装置。 钻头：φ2.5mm～φ6mm，每种规格4个。 |  |
| 2 | 热熔枪 | 把 |  | 4 |  |  |
| 3 | 码钉枪 | 把 |  | 8 | 8mm钉，手动。 |  |
| 4 | 桌虎钳 | 台 |  | 14 | 大号。 |  |
| 5 | 台虎钳 | 台 |  | 1 | 钳口宽度125mm，技术要求应符合QB/T 1558.2的相关规定。 |  |
| 6 | 木工工具箱 | 套 |  | 14 | 详见《木工工具箱配置清单》。 |  |
| 7 | 金工工具箱 | 套 |  | 14 | 详见《金工工具箱配置清单》。 |  |
| 8 | 电工工具箱 | 套 |  | 14 | 详见《电工工具箱配置清单》。 |  |
| 9 | 托盘天平 | 个 |  | 1 | 500g，0.5g，技术要求应符合GB/T 2087的相关规定。 |  |
| 10 | 电子天平 | 个 |  | 1 | 1000g，0.1g |  |
| 11 | 金属钩玛 | 套 |  | 14 | 50g×4，200g×4，技术要求应符合JY 105的相关规定。 |  |
| 12 | 游标卡尺 | 把 | 14 |  | 150mm，0.02mm |  |
| 13 | 高度游标卡尺 | 把 | 1 |  | 300mm，0.02mm |  |
| 14 | 外径千分尺 | 把 | 1 |  | 0 mm～25 mm，0.01mm |  |

5、实验材料

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 技术参数与规格要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用技术实验材料 | 套 | 60 | 通过五种典型实例，经历设计的一般过程，可制作出笔筒、书架、光控百叶窗、密码箱、汽车等模型。使用ABS标准构件、木工板、电机等材料。采用：拼插、胶合、铰接等方式连接。包括基本板材、标准件、学生活动手册（含制作图纸）。 |  |

三、准备室

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 技术参数与规格要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师准备台 | 张 | 1 | 1400 mm×600 mm×780mm。 |  |
| 2 | 器材架 | 套 | 1 | 1500 mm×500 mm×1800 mm。 |  |
| 3 | 工具柜 | 套 | 2 | 基本规格：1200 mm×500 mm×2000 mm。 |  |
| 4 | 展示柜 | 套 | 1 | 基本规格：1200 mm×500 mm×2400 mm。 |  |
| 5 | 灭火器 | 个 | 2 | MFZ(L)4；4公斤；灭火剂量(kg)：4±0.08； |  |
| 6 | 加油壶 | 把 | 2 | 容积250g |  |
| 7 | 黄油枪 | 把 | 2 | 容量900cc |  |
| 8 | 组合工具 | 箱 | 1 | 金属工具箱，含活动扳手、老虎钳、榔头、尖嘴钳、M8～M14扳手套件等。 |  |
| 9 | 手枪钻 | 把 | 2 | 钻头直径10mm，额定电压220V，额定频率50/60Hz，额定功率280W，空载转速2300r/min，无极变速。 |  |
| 10 | 设备使用耗材 | 套 | 1 | 锯条、砂轮片、钻头、丝锥、板牙等 |  |
| 11 | 实验活动耗材 | 套 | 1 | 各种纸张、板材、胶等,详见《实验耗材配置清单》 |  |

附：

1、金工工具箱 配置清单

| 序号 | 技术参数与规格要求 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝钳，1把，250 mm |  |  |
| 2 | 尖嘴钳，1把，150 mm |  |  |
| 3 | 钢直尺，1把，300mm |  |  |
| 4 | 扁锉刀，1把，200mm |  |  |
| 5 | 半圆锉刀，1把，200mm |  |  |
| 6 | 三角锉，1把，200mm |  |  |
| 7 | 圆锉刀，1把，200mm |  |  |
| 8 | 划针，1把，200mm； |  |  |
| 9 | 划规，1把，150mm； |  |  |
| 10 | 样冲，1把，100mm； |  |  |
| 11 | 什锦锉，6件/套； |  |  |
| 12 | 钳工锤，1把，300g木柄； |  |  |
| 13 | 圆头锤，1把，0.45kg木柄圆头； |  |  |
| 14 | 丝锥、扳牙扳手，12件/套； |  |  |
| 15 | 钢卷尺，1把，3m×12.5mm； |  |  |
| 16 | 两用扳手，4件/套； |  |  |
| 17 | 内六角扳手，9件/套，1.5mm-10mm； |  |  |
| 18 | 三叉扳手，1套； |  |  |
| 19 | 螺丝刀，2把，6mm×100mm； |  |  |
| 20 | 螺丝刀，2把，5mm×75mm ； |  |  |
| 21 | 活动扳手，1把，200mm”； |  |  |
| 22 | 钢丝刷，1把； |  |  |
| 23 | 钢锯架，1把； |  |  |
| 24 | 铁皮剪，1把，150mm； |  |  |
| 25 | 自行车钢丝扳手，1把； |  |  |
| 26 | 三角尺，1把，20mm×40mm不锈钢。 |  |  |

2、木工工具箱 配置清单

| 序号 | 技术参数与规格要求 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工凿子，1把； |  |  |
| 2 | 美工刀，1把； |  |  |
| 3 | 木工锉，1把，250mm； |  |  |
| 4 | 剪刀，1把，250mm； |  |  |
| 5 | 羊角锤，1把，0.5KG木柄； |  |  |
| 6 | 手推刨，1把； |  |  |
| 7 | 钢角尺，1把，300mm； |  |  |
| 8 | 螺丝刀，1把，6mm×12mm； |  |  |
| 9 | 老虎钳，1把，250mm； |  |  |
| 10 | 卷尺，1把，3m×12.5mm； |  |  |
| 11 | G形夹，1把，50mm"； |  |  |
| 12 | 有机玻璃钩刀，1把，； |  |  |
| 13 | 木工鸡尾锯，1把； |  |  |
| 14 | 木工铅笔，1支； |  |  |
| 15 | 小水平尺，1把； |  |  |
| 16 | 墨斗，1个； |  |  |
| 17 | 磨刀石一块； |  |  |
| 18 | 钢锯架，1付； |  |  |

3、电工工具箱 配置清单

| 序号 | 技术参数与规格要求 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工胶布，1卷，5mPVC电工胶布； |  |  |
| 2 | 芝麻柄螺丝批，2把，6 mm×100mm,十字一字各一支； |  |  |
| 3 | 芝麻柄螺丝批，2把，5 mm×75mm，十字一字各一支； |  |  |
| 4 | 芝麻柄螺丝批，2把，3 mm×150mm,十字一字各一支； |  |  |
| 5 | 钢卷尺，1把，3m×12.5mm； |  |  |
| 6 | 吸锡器，1个； |  |  |
| 7 | 剥线钳，1把； |  |  |
| 8 | 刷子，1把，软毛刷； |  |  |
| 9 | 焊锡丝，1卷，1.0mm ; |  |  |
| 10 | 小钢锯，1把，配一根锯条； |  |  |
| 11 | 测电笔，1支，氖管一只； |  |  |
| 12 | 活动扳手，1把，250mm”； |  |  |
| 13 | 羊角锤，1把，0.25KG钢管柄； |  |  |
| 14 | 钢丝钳，1把，200mm； |  |  |
| 15 | 尖嘴钳，1把，150mm； |  |  |
| 16 | 斜口钳，1把，200mm" ； |  |  |
| 17 | 数显万用表，1台； |  |  |
| 18 | 精密螺丝批，6把/套； |  |  |
| 19 | 电烙铁，1把； |  |  |
| 20 | 美工刀，1把； |  |  |
| 21 | 烙铁架，1付； |  |  |
| 22 | 剪刀，1付； |  |  |

4、实验耗材配置清单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 技术参数与规格要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板材类 | 套 | 1 | 椴木板：5 mm厚,420 mm×300 mm； 三夹板：3mm厚，A3幅面； 金属板：6mm厚，A3幅面； 有机玻璃板：3mm厚，A3幅面； 每套各30张。 |  |
| 2 | 纸张类 | 套 | 1 | 白色打印纸，A3幅面，每套100张； 白色打印纸，A4幅面，每套100张； 坐标绘制纸，A3幅面，每套100张。 坐标绘制纸，A4幅面，每套100张。 |  |
| 3 | 圆木棒 | 套 | 1 | 直径30mm，200mm长 |  |
| 4 | 硬质塑料棒 | 套 | 1 | 直径30mm，20根 |  |
| 5 | 金属棒 | 套 | 1 | 200长，铁、铝、铜棒 |  |
| 6 | 胶水类 | 套 | 1 | 用于粘连金属、塑料、木材、纸张等,万能胶5支、乳胶1瓶、普通胶水1瓶。 |  |
| 7 | 钉子类 | 套 | 1 | 4种规格。各一公斤 |  |
| 8 | 热熔枪用胶棒 | 套 | 1 | 20 cm。100根 |  |
| 9 | 绝缘胶带 | 套 | 1 | 黑色，10卷 |  |
| 10 | 钢锯条 | 套 | 1 | 20根 |  |
| 12 | 钻头 | 套 | 1 | φ2.5～φ6，每种规格4个。 |  |
| 13 | 砂纸 | 套 | 1 | 3种规格，粗砂纸、细砂纸、金相砂纸，A4幅面，各一。 |  |
| 14 | 美工刀刀片 | 套 | 1 | 每盒10片。2盒 |  |
| 15 | 焊锡丝 | 套 | 1 | 内含活性焊剂，直径0.8 mm，Sn含量>55%。 |  |
| 16 | 松香 | 套 | 1 | 盒装，20 g。10盒 |  |
| 17 | 毛刷 | 套 | 1 | 40 mm，塑料柄。10把 |  |
| 18 | 油漆 | 套 | 1 | 清漆2桶，奶白漆、黄色漆各1桶，每桶800 g。 |  |

## 贵州省普通高中通用技术教学仪器配备标准

选修模块

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格 功能 | 选修模块 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 选修1 | 选修2 | 选修3 | 选修4 | 选修5 | 选修6 | 选修7 |
| 02040 | 生物显微镜 | 台 | 8 | ≥640倍 |  |  |  | √ |  |  |  |
| 02080 | 高压灭菌锅 | 只 | 1 | 手提式，18L |  |  |  | √ |  |  |  |
| 02087 | 恒温培养箱 | 只 | 1 | 室温+5℃～60℃，±1℃ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 02089 | 超净工作台 | 张 | 1 | 100级，垂直送风，送风风速：O.3m/s～0.6m/s可调，不锈钢台面，带紫外线灯安全防护装置 |  |  |  | * |  |  |  |
| 02098 | 超声波清洗机 | 台 | 1～2 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 02131 | 冰柜 | 台 | 1 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 02132 | 食品烤箱 | 只 | 1 | 双层 |  |  |  | √ |  |  |  |
| 02133 | 自动果菜榨汁机 | 台 | 1 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 02136 | 电熨斗 | 只 | 2 |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 03018 | 紧固夹 | 把 | 25 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 13001 | 温度计 | 支 | 6～8 | 红液，0℃～100℃ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 13001 | 温度计 | 支 | 2 | 水银，0℃～200℃ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 15020 | 教学示波器 | 台 | 1 | DC 5MHz，扫描范围：10Hz～100kHz |  |  | √ |  |  |  |  |
| 15022 | 学生示波器 | 台 | 13 | DC 2MHz，扫描范围：10Hz～100kHz |  |  | * |  |  |  |  |
| 16004 | 湿度计 | 只 | 1 | 指针式 |  |  |  | √ |  |  |  |
| 16045 | 照度计 | 台 | 1 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 35008 | 光控路灯模型 | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 35010 | 红外发射接收电路模型 | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 35013 | 简易机器人模型 | 套 | 1 | 拼插式结构 | * |  | * |  |  |  |  |
| 35014 | 机械传动模型 | 套 | 8 | 能通过实验，了解常见的机械传动的方式即齿轮传动、带传动、链传动和平面连杆传动，能设计和制作简单的传动机械装置。 可完成齿轮装置、雨刮器、双轴旋转装置、独轮车和机械毛毛虫等实验。ABS材质拼插式结构。模型含学生活动手册。性能、安全、外观等应符合JY 0001要求。 |  |  | √ |  |  |  |  |
| 35018 | 汽车发动机冷却系统示教板 | 块 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | √ |
| 35020 | 汽车发动机润滑系统示教板 | 块 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | √ |
| 35021 | 汽车制动系统示教板 | 块 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | √ |
| 35022 | 汽车转向系统示教板 | 块 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | √ |
| 35023 | 汽车整车模型 | 台 | 1 | 透明塑制 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 59502 | 电子控制技术教学挂图 | 套 | 1 |  | * |  |  |  |  |  |  |
| 59503 | 建筑及其设计教学挂图 | 套 | 1 |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 59504 | 简易机器人教学挂图 | 套 | 1 |  |  |  | * |  |  |  |  |
| 59505 | 现代农业技术教学挂图 | 套 | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 59506 | 家政与生活技术教学挂图 | 套 | 1 |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 59507 | 服装及其设计教学挂图 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  | * |  |
| 59508 | 汽车驾驶与保养教学挂图 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | * |
| 62001 | 酒精灯 | 个 | 25 | 150mL |  |  |  | √ |  |  |  |
| 62006 | 干燥器 | 个 | 1 | 160mm |  |  |  | √ |  |  |  |
| 62031 | 漏斗 | 个 | 30 | 60mm |  |  |  | √ |  |  |  |
| 62073 | 滴管 | 支 | 50 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 63011 | 广口瓶 | 个 | 100 | 125mL |  |  |  | √ |  |  |  |
| 63011 | 广口瓶 | 个 | 100 | 250mL |  |  |  | √ |  |  |  |
| 63021 | 细口瓶 | 个 | 5 | 250mL |  |  |  | √ |  |  |  |
| 63021 | 细口瓶 | 个 | 10 | 500mL |  |  |  | √ |  |  |  |
| 63041 | 滴瓶 | 个 | 50 | 30mL |  |  |  | √ |  |  |  |
| 63041 | 滴瓶 | 个 | 50 | 60mL |  |  |  | √ |  |  |  |
| 64005 | 镊子 | 把 | 13～25 | 宽口 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 64005 | 镊子 | 把 | 13～25 | 弯头 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 64084 | 培养皿 | 个 | 50 | φ90mm |  |  |  | √ |  |  |  |
| 80552 | 光敏报警电路套件 | 套 | 8 |  | * |  |  |  |  |  |  |
| 80553 | 遥控小车设计与制作套件 | 套 | 8 | 能通过实验，了解电子控制系统的基本组成，能设计和安装简单的电子控制电路，能用集成电路设计和安装简单的遥控系统。拼插式结构，电子件均用ABS材料封装。可完成试验项目红外遥控小车等实验。套件含学生活动手册。性能、安全、外观等符合JY 0001要求。 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 80554 | 晶体三极管开关特性试验套件 | 套 | 8 | 能通过实验，了解三极管的特性及应用。 拼插式结构，电子件均用ABS材料封装。 可完成的试验项目有晶体三极管电路（三极管放大电路、三极管开关电路）等实验。套件含学生活动手册。性能、安全、外观等符合JY 0001要求。 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 80556 | 红绿灯控制设计套件 | 套 | 8 |  | * |  |  |  |  |  |  |
| 80557 | 常见继电器认知与应用套件 | 套 | 8 | 能通过实验，了解直流电磁继电器和可控硅的工作原理，学会它们的使用，进行简单电路的搭建和调试。拼插式结构，电子件均用ABS材料封装。可完成直流电磁继电器控制和直流电机等实验。套件含学生活动手册。性能、安全、外观等符合JY 0001要求。 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 80558 | 电动机械手制作套件 | 套 | 8 |  |  |  | * |  |  |  |  |
| 80562 | 磁敏传感器应用套件 | 套 | 8 | 能通过实验，认识常见的传感器，了解传感器的作用，学会检测传感器。拼插式结构，电子件均用ABS材料封装。可完成传感器和磁控灯等实验。套件含学生活动手册。性能、安全、外观等符合JY 0001要求。 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 80563 | 力敏传感器应用套件 | 套 | 8 |  |  |  | * |  |  |  |  |
| 80564 | 气敏传感器应用套件 | 套 | 8 |  |  |  | * |  |  |  |  |
| 80565 | 声敏传感器应用套件 | 套 | 8 |  |  |  | * |  |  |  |  |
| 80569 | 常用电子元器件特性认知套件 | 套 | 8 | 能通过实验，认识常见的电子元器件，了解电子元器件的作用，学会使用电子元器件。拼插式结构，电子件均用ABS材料封装。套件含学生活动手册。性能、安全、外观等应符合JY 0001要求。 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 80570 | 半导体开关特性认知与应用套件 | 套 | 8 | 能通过实验，了解半导体开关的特性及应用，熟悉三种基本逻辑门及其逻辑关系，知道常见数字集成电路的类型并能用它安装简单电路。拼插式结构，电子件均用ABS材料封装。可完成的实验有晶闸管控制电灯、基本逻辑门电路（与门/或门）、电子门铃（非门）、基本组合门电路（智力竞赛抢答器、三人表决器）等。 套件含学生活动手册。性能、安全、外观等符合JY 0001要求。 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 80571 | 基本数字电路认知/设计套件 | 套 | 8 | 能通过实验，了解电子控制系统的基本组成，能设计和安装简单的电子控制电路，能用集成电路设计和安装简单的遥控系统。拼插式结构，电子件均用ABS材料封装。实验内容应含555集成电路构成的延时电路、声光控制楼道灯和霓虹灯等。4.含学生活动手册。性能、安全、外观等符合JY 0001要求。 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 80572 | 恒温控制系统设计套件 | 套 | 8 | 能通过实验，了解电子控制系统的基本组成，能设计和安装简单的电子控制电路，能用集成电路设计和安装简单的遥控系统。拼插式结构，电子件均用ABS材料封装。可完成水的恒温控制等实验。套件含学生活动手册。性能、安全、外观等符合JY 0001要求。 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 80573 | 单片机简单应用套件 | 套 | 8 | 能通过实验，学会用指令编制简单的控制程序。实验内容应包括交通灯和电风扇等。ABS材质拼插式结构。 套件含学生活动手册。性能、安全、外观等符合JY 0001要求。 |  |  | √ |  |  |  |  |
| 80574 | 简易机器人制作套件 | 套 | 8 | 能能通过实验，熟悉设计、制作简易机器人模型的过程和方法。可完成寻迹机器人、步行机器人和碰碰车机器人等试验。ABS材质。 套件含学生活动手册。性能、安全、外观等符合JY 0001要求。 |  |  | √ |  |  |  |  |
| 81001 | 测电笔 | 只 | 25 | 氖泡式或数字显示式 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 81024 | 电烙铁 | 把 | 8 | 内热20W | √ |  |  |  |  |  |  |
| 81024 | 电烙铁 | 把 | 8 | 外热40W |  |  | √ |  |  |  |  |
| 81025 | 平口钳 | 把 | 8 | 150mm |  |  | √ |  |  |  |  |
| 81302 | 斜口钳 | 把 | 8 | 230mm×80mm | √ |  | √ |  |  |  |  |
| 81315 | 吸锡器 | 只 | 1～5 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 81316 | 45°角尺 | 把 | 6～8 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 81317 | 小刷子 | 把 | 13～25 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 81318 | 标本采集用具 | 套 | 8 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 81357 | 比例尺 | 把 | 6～8 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 81358 | 直尺 | 把 | 13～25 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 85024 | 液位监测控制演示仪 | 套 | 1 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 85025 | 种植槽 | 只 | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 85026 | 种子催芽仪 | 台 | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 85027 | 种子袋 | 只 | 8 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 85028 | 三功能搅拌机 | 台 | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 85029 | 滴灌装置 | 套 | 1 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 85030 | 定植板 | 块 | 8 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 85031 | 定植杯 | 只 | 8 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 85032 | 解剖剪 | 把 | 13～25 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 85033 | 解剖镜 | 只 | 13～25 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 85034 | 温度控制装置 | 套 | 1 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 85035 | 农药残毒快速检测仪 | 台 | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 85036 | 黄曲霉素检测仪 | 台 | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 85037 | 营养液循环流动装置 | 套 | 1 | 小水泵、接水瓶、营养液喷射管、支承墩等 |  |  |  | * |  |  |  |
| 85038 | 烹饪工作台 | 台 | 4～8 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 85039 | 缝纫机 | 台 | 4～8 |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 85040 | 服装设计工具 | 套 | 4～8 |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 85041 | 服装裁剪工作台 | 张 | 4～8 |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 85042 | 汽车仿真模拟驾驶器 | 台 | 4～8 | 座舱：传感系统需采用实车件传感器。输出的指令信号必须随同三维视景的声音、视像同步变化。教学软件要求：具有城市、村镇、山区、分向、混合、高速、冰雪、夜间等常见道路，并且在这些道路上能够实现白天、雾天、夜间实时切换。理论知识应含道路交通法规理论 场地科目、实际道路驾驶教学。模拟训练：交通事故教学数据库，包括视频介绍、Flash介绍、三维道路驾驶、过程回放和评价体系，并提教学数据库编辑工具。事故倾向性测评系统，可通过驾驶员的自然属性、认知特点、驾驶技能综合判断其事故倾向性。紧急避险模拟训练，实现对道路交通各种危险情况再现情景下的驾驶体验与紧急情况下的避险驾驶操作。 |  |  |  |  |  |  | * |

注：1 选修模块实验室建设规范可参照必修模块实验室建设规范执行；

2 选修模块仪器配备标准中配备数量带 “*”符号 的仪器为选配品种；可根据学校选择的教材、已配仪器情况进行选择；其他为必配仪器，应按标准配足配齐。